OUR_MIFARE.dll动态库使用说明

- 动态库简介

动态库OUR_MIFARE.dll用VC开发，编译成32位Release实体或64位Release实体，适用于WIN2000、XP、2003、win7的32或64位、win8编译和运行环境。本文档下面的源代码例子是C++的调用格式。

本动态库是本公司USB接口FM1208CPU卡读写器的配套文件，必须和读写器一起使用。

OUR_MIFARE.dll支持在软件运行中可以随时更换USB接口。本公司免驱型和有驱型读写器使用的OUR_MIFARE.dll不同，但函数的调用一样，如果客户程序开发好了，免驱型和有驱型互换时，只需更换对应的OUR_MIFARE.dll。

推荐使用动态调用的方法使用本动态库。

二、易用函数

我们把复杂的CPU卡认证、读、写过程集成转化为更简单的函数调用操作，即使是从未接触过一卡通开发的软件开发人员，写起程序来也毫不困难，一点都不浪费开发时间。开发人员不再需要花大量时间去了解CPU卡的内部机制，我们将它封装成五个函数：1、CPU卡CPU卡激活；2、初始化CPU卡；3、创建文件和删除文件；4、修改文件密码；5、读写文件。全国首创，只需十分钟就可轻松搞定CPU卡！。

第一步：CPU卡激活

函数名：cpurequest

| 功能 |  | 复位CPU卡成功,CPU卡进入14443A-4的协议模式，可以接着重复操作第二步进行调试了。 |
| --- | --- | --- |
| VB声明 |  | Declare Function cpurequest Lib "OUR_MIFARE.dll" (ByVal serial As Long, ByVal param As Long, ByVal cosver As Long, ByVal code As Long) As Byte |
| 输入 |  | 1、serial只需指向一个至少已分配了4个char空间的可写数组 unsigned char *指针， serial的下标由0开始。如果在控制字中没有指定NEEDSERIAL ，则Serial数组的内容无需赋值，因为此数组仅用于返回值。如果指定了NEEDSERIAL，则必须为数组的内容赋值。 2、param只需指向一个至少已分配了4个char空间的可写数组 unsigned char *指针， param的下标由0开始。如果在控制字中没有指定NEEDSERIAL ，则param数组的内容无需赋值，因为此数组仅用于返回值。如果指定了NEEDSERIAL，则必须为数组的内容赋值。 3、myver一个字节空间，返回版本号。 4、myver一个字节空间，返回厂商代码号。 |
| 返回 |  |  |
| 返 回 值 说 明 | 0 | 复位CPU卡成功。 |
|  | 8 | 寻卡错误，根本就没有卡在感应区，*serial无效。 |
|  | 50 | RATS错误，厂家调试代码，用户不需理会。 |
|  | 51 | PPS错误，厂家调试代码，用户不需理会 |
|  | 52 | 已进入了14443-4协议状态，可进行CPU卡功能所有操作了。 |
|  | 53 | CPU卡功能通讯错误。 |
|  | 其他 | 见函数返回代码表： |

第二步：初始化CPU卡：

函数名：cpursinit

| 功能 |  | 初始化函数，(ctrlword是否需要先清空卡,不需要清空的话，可以需输入卡密码，卡密码长度)ctrlword_0是否先清空卡，分配空间（字节数） |
| --- | --- | --- |
| VB声明 |  | Declare Function cpursinit Lib "OUR_MIFARE.dll" (ByVal ctrlword As Byte, ByVal key As Long, ByVal keylen As Byte, ByVal customsize As Long) As Byte |
| 输入 |  | 1、ctrlword 0表示不清空已创建的文件，1表示将已创建的文件清除。 2、key 卡密码, (卡密码和文件没有任何关系，卡密码只是用来清空卡，读和写 文件是无效的)。是指向下标个数≤16的字节数组，用于存放卡密码。 3、keylen卡密码的长度。 4、customsize 设定应用空间的大小，要≤6121 。 |
| 返回 |  | 返回unsigned char值，并将卡分配成可用区间为customsize 个字节，并可以在此空间内创建文件，所有创建的文件大小总和不能大于customsize。 |
| 返 回 值 说 明 | 0 | 操作成功，写卡数据有效。 |
|  | 其他 | 见函数返回代码表： |
| 例子及注释 | 请要本公司网站下载各种开发工具的例子源代码，本函数的声明和输入参数格式可以直接套用，谢谢使用 |  |

第三步：创建文件

函数名：cpursfileadd

| 功能 |  | 创建好的文件不能删除，只能重新初始化卡来清除所有文件， |
| --- | --- | --- |
| VB声明 |  | Declare Function cpursfileadd Lib "OUR_MIFARE.dll" (ByVal fileno As Byte, ByVal readonlykey As Long, ByVal readonlykeylen As Byte, ByVal writekey As Long, ByVal writekeylen As Byte, ByVal customsize As Long) As Byte |
| 输入 |  | fileno为文件号，取值0-5； readonlykey指向存放只读密码的数组(≥readonlykeylen个char的密码数组)； readonlykeylen 只读密码的长度； writekey指向存放读写密码的数组(≥writekeylen个char的密码数组)； writekeylen 读写密码长度 customsize 文件大小； |
| 返回 |  | 返回unsigned char值。 |
| 返 回 值 说 明 | 0 | 操作成功，。 |
|  | 60 | 当前文件号已经存在，不能再次创建。 |
|  | 其他 | 见函数返回代码表： |

第四步：修改文件密码

函数名：cpursfilekeychg

| 功能 |  | 修改文件密码，修改后，请妥慎记住，否则该文件将无法再用。 |
| --- | --- | --- |
| VB声明 |  | Declare Function cpursfilekeychg Lib "OUR_MIFARE.dll" (ByVal fileno As Byte, ByVal keytype As Byte, ByVal oldkey As Long, ByVal oldkeylen As Byte, ByVal newkey As Long, ByVal newkeylen As Byte) As Byte |
| 输入 |  | Fileno为文件号，取值0-5； Keytype 认证密码 + 更改密码类型，0更改只读密码，1 更改读写密码，0 用只读密码认证，2 用读写密码认证； Oldkey指向存放旧文件密码的数组(≥Oldkeylen个char的密码数组)； Oldkeylen 旧密码长度 Newkey指向存放新文件密码的数组(≥Newkeylen个char的密码数组)； Newkeylen 新密码长度 |
| 返回 |  | 返回unsigned char值。 |
| 返 回 值 说 明 | 0 | 操作成功，。 |
|  | 其他 | 见函数返回代码表： |

第五步：读写文件内容

一、读卡函数名：cpursfiledataread

| 功能 |  | 读文件数据。 |
| --- | --- | --- |
| VB声明 |  | Declare Function cpursfiledataread Lib "OUR_MIFARE.dll" (ByVal fileno As Byte, ByVal keytype As Byte, ByVal key As Long, ByVal keylen As Byte, ByVal startaddr As Long, ByVal databuf As Long, ByVal datalen As Long) As Byte |
| 输入 |  | Fileno为文件号，取值0-5； Keytype 认证密码类型，0用只读密码认证，2 用读写密码认证； Key指向存放文件密码的数组(≥Keylen个char的密码数组)； Keylen 文件密码长度； Startaddr 文件起始地址，≥0 Databuf是指向下标个数大于Datalen的字节数组，用于存放读取上来的数据， Datalen本次读取的长度，≥1 |
| 返回 |  | 返回unsigned char值。 |
| 返 回 值 说 明 | 0 | 操作成功。 |
|  | 其他 | 见函数返回代码表： |

二、写卡函数名：cpursfiledatawrite

| 功能 |  | 读文件数据。 |
| --- | --- | --- |
| VB声明 |  | Declare Function cpursfiledatawrite Lib "OUR_MIFARE.dll" (ByVal fileno As Byte, ByVal keytype As Byte, ByVal key As Long, ByVal keylen As Byte, ByVal startaddr As Long, ByVal databuf As Long, ByVal datalen As Long) As Byte |
| 输入 |  | Fileno为文件号，取值0-5； Keytype 认证密码类型，0用只读密码认证，2 用读写密码认证； Key指向存放文件密码的数组(≥Keylen个char的密码数组)； Keylen 文件密码长度； Startaddr 文件起始地址，≥0 Databuf是指向下标个数大于Datalen的字节数组，用于存放要写入的数据， Datalen本次写卡的长度，≥1 |
| 返回 |  | 返回unsigned char值。 |
| 返 回 值 说 明 | 0 | 操作成功。 |
|  | 其他 | 见函数返回代码表： |

让读写器发出声音

函数名：pcdbeep

| 功能 |  | 让读写器发出声响。（暂不开放对指示灯的控制，如果有特殊要求请致电本公司） |
| --- | --- | --- |
| 原始声明 |  | unsigned char __stdcall pcdbeep(unsigned long xms) |
| 输入 |  | xms为响声的时间长度，单位为2毫秒 |
| 返回 |  | 返回unsigned char值。 |
| 返 回 值 说 明 | 0 | 操作成功，。 |
|  | 22 | 动态库或驱动程序异常，解决方法是退出程序，拔出IC卡读写器，重装驱动程序再插上IC卡读写器重试，或者重新拷贝动态库OUR_MIFARE.dll到正确的位置。 |
|  | 24 | 操作超时。可能是电脑中毒导致USB帧传递调度缓慢，或者是IC卡读写器有问题，解决方法是重启电脑或重新拔插IC卡读写器。 |
|  | 27 | USB传输不稳定导致传输的字符不全。不需理会这个错误，因为基本上是不会出现这个错误的。 |
|  | 28 | USB传输不稳定导致CRC校验错。不需理会这个错误，因为基本上是不会出现这个错误的。 |
|  | 其他 | 未知错误 |
| 例子及注释 | 请要本公司网站下载各种开发工具的例子源代码，本函数的声明和输入参数格式可以直接套用，谢谢使用 |  |

- 可作为软件加密狗，轻松实现自己软件的产权保护。

函数名：pcdgetdevicenumber

| 功能 |  | 返回本读写器独一无二的设备编号，此编号固化在芯片中，并通过加密的方式传输。根据此编号可在本公司网站查询是否真正为本公司的质保产品。因为可以返回全球唯一的设备编号，所以只需增加少量的算法，本读写器也可作软件加密狗用。 |
| --- | --- | --- |
| 原始声明 |  | unsigned char __stdcall pcdgetdevicenumber(unsigned char *devicenumber) |
| 输入 |  | devicenumber只需指向一个至少已分配了4个char空间的可写数组 unsigned char *指针， serial的下标由0开始。因为此数组仅用于返回设备编号。 |
| 返回 |  | 返回unsigned char值，并将寻到的卡的序列号传值到*serial数组。 |
| 返 回 值 说 明 | 0 | 操作成功，* devicenumber数组中的数据有效。 |
|  | 12 | 读取设备编号失败。 |
|  | 9 | 有多张卡在感应区，寻卡过程中防冲突失败，*serial无效。 |
|  | 10 | 该卡可能已被休眠，无法选中，但卡序列号已被读出，*serial数组中的数据有效。 |
|  | 22 | 动态库或驱动程序异常，解决方法是退出程序，拔出IC卡读写器，重装驱动程序再插上IC卡读写器重试，或者重新拷贝动态库OUR_MIFARE.dll到正确的位置。 |
|  | 24 | 操作超时。可能是电脑中毒导致USB帧传递调度缓慢，或者是IC卡读写器有问题，解决方法是重启电脑或重新拔插IC卡读写器。 |
|  | 28 | USB传输不稳定导致CRC校验错。不需理会这个错误，因为基本上是不会出现这个错误的。 |
|  | 其他 | 未知错误 |
| 例子及注释 | 请要本公司网站下载各种开发工具的例子源代码，本函数的声明和输入参数格式可以直接套用，谢谢使用 |  |

函数返回代码表：

RetCode = 0   "操作成功"

RetCode = 8   "请重新拿开卡后再放到感应区"

RetCode = 50  "RATS错误，厂家调试代码，用户不需理会"

RetCode = 51  "PPS错误，厂家调试代码，用户不需理会"

RetCode = 52  "已进入了14443-4协议状态，可进行CPU卡功能所有操作了"

RetCode = 53  "CPU卡功能通讯错误"

RetCode = 54  "数据不足，需要接着发送未完成的数据至卡上"

RetCode = 55  "发送ACK指令给卡，让卡接着发送数据回来"

RetCode = 56  "清空根目录失败"

RetCode = 57  "卡片不支持功能"

RetCode = 58  "卡片初始化失败"

RetCode = 59  "分配的空间不足"

RetCode = 60  "本次操作的实体已存在"

RetCode = 61  "无足够空间"

RetCode = 62  "文件不存在"

RetCode = 63  "权限不足,有可能是用只读密码认证，导致无法更改读写密码或无法写文件"

RetCode = 64  "密码不存在，或密钥文件未创建"

RetCode = 65  "传送长度错误"

RetCode = 66  "Le错误，即接收的数据长度指定过大"

RetCode = 67  "功能不支持或卡中无MF 或卡片已锁定"

RetCode = 68  "密码认证错识次数过多，该密码已被锁死"

RetCode = 86  "更改后的密码长度必须和创建时的长度一致"

RetCode = 87  "应用目录不存在"

RetCode = 88  "应用文件不存在"

RetCode = 89  "文件号不能超过5"

RetCode = 90  "读取文件时返回的长度不足，数据可能不正确"

RetCode = 91  "一次读文件的长度不能超过255"

RetCode = 92  "一次写文件的长度不能超过247"

RetCode >= 70 And RetCode <= 85

"密码错误，剩余次数为" & CStr(RetCode - 70) & "，如果为0，该密码将锁死，无法再认证"

"未知错误"